CONDIÇÕES QUÍMICAS, FÍSICAS E BIOLÓGICAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FORMIGA - MG, DEVIDO AO EFEITO DA SAZONALIDADE ANUAL

Humberto de Paula CUNHA

Centro Universitário de Formiga, UNIFOR-MG. Formiga, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: xxxxxxxl@gmail.com

Ivani Pose MARTINS

Centro Universitário de Formiga, UNIFOR-MG. Formiga, Minas Gerais, Brasil.

FAPEMIG/UNIFOR

RESUMO

A diversidade no número de fontes de poluição e o potencial de contaminação química da água tornam necessário o controle e monitoração das águas que circulam nos centros urbanos. Como na maioria das cidades em desenvolvimento, na área urbana de Formiga-MG, seus problemas ambientais são típicos dos municípios de médio porte, sendo que os mais graves são os fluxos in natura de esgoto industrial, hospitalar e doméstico, além da disposição inadequada do lixo propriamente dito. Na área rural, os problemas ambientais centram-se na utilização descontrolada de agrotóxicos, lançamento de esgotos domésticos e de criatórios de animais próximos aos cursos d’água, porém a sazonalidade pode implicar em alteração dos fatores bióticos, abióticos e ambientais de degradação das águas. Assim, este trabalho teve por objetivo, a caracterização das condições de uso e os padrões de consumo, sob a Resolução CONAMA 357/05, do Rio Formiga, localizado na área urbana do município de Formiga (MG), na época das cheias e na época das secas. A metodologia do trabalho baseou-se conforme as recomendações do Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater: DBO, DQO, OD, temperatura, cor, turbidez, pH e bactérias do grupo coliformes. Concluiu-se que estas águas se enquadram na “Classe III” e foram observados efeitos significativos durante a sazonalidade. Os parâmetros turbidez, pH e OD, conforme a Resolução CONAMA 357/05 atendem à legislação, para corpos de água doce “Classe II”, e a DBO, a cor e os coliformes não atendem a mesma. Apesar do poder de autodepuração, estes valores mantiveram-se elevados, enquadrando estas águas na “Classe III”. Efeitos da sazonalidade foram observados, embora tenham apresentado comportamentos distintos conforme cada época de amostragem.

Palavras-chave: Águas superficiais. Sazonalidade. Condições microbiológica e físico-quimica.

Orientadora

Fonte Financiadora